ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации прибора контроля натяжения ремней GT-2

(актуальна на 31.05.2023г, так как прошивка еще в разработке)

Внешний вид

1

3

2

Изображение 1. 1 – Датчик. 2 – Экран. 3 – Кнопки

4

5

Изображение 2. 4 – кнопка включения. 5 – разъем для зарядки

Функциональные кнопки

4

3

2

1

Изображение 3.  1 – кнопка отмены/возврата (ESC) 2 – кнопка перехода в меню/подтверждения MENU/OK 3 – удержание показания на экране HOLD 4 – обнуление (авто калибровка) показаний TARE.  При переходе в меню кнопки 3 и 4 выполняют функцию перемещения по меню вверх и вниз, кнопка 2 вход в подменю.

Экран прибора

На экране прибора отображаются все необходимые данные

Индикатор стабильности показаний

Измеренное значение натяжения ремней

Индикатор единиц измерения

Индикатор заряда АКБ

Изображение 4. Главный экран

Изображение 5. Экран меню прибора

Работа с устройством

Для начала работы нужно включить выключатель, после чего устройство полностью готово к работе.

Во время включения происходит автоматическая настройка нулевого показания прибора. Если в процессе измерения необходимо сбросить текущие показания, то можно кратковременно нажать кнопку TARE (кнопка 4 изображение 3) и после индикации на экране «>0<» устройство готово к работе.

Изображение 6. Индикация обнуления показаний прибора

Для того, чтобы зафиксировать текущие показания на экране, кратковременно нажмите кнопку HOLD (кнопка 3 изображение 3) и измеренное значение будет удерживаться на экране до нажатия кнопки ESC.

Изображение 7. Режим удержания показаний на экране

Для того, чтобы приступить к измерению натяжения ремней, необходимо включить устройство и подождать, когда на экране отобразится значение «0.00»

2

2

1

Изображение 8. Устройство измерительного узла

Для измерения натяжения необходимо расположить ремень между датчиком 1 (изображение 8) и ограничителями 2 сдвинув ремень до упоров на ограничителях.

Во время измерения на экране также, помимо цифрового значения, отображается информация о степени натяжения ремней в виде значков LOW, NORM, HIGH

Изображение 7. Вид экрана во время измерений

Изображение 8. Процесс измерения натяжения ремня GT-2

Полученные значения натяжения сравниваются с рекомендуемыми и в случае необходимости корректируют.

После окончания работы с прибором его нужно выключить кнопкой 4 (изображение 2)

Зарядка аккумулятора

Данный прибор оснащен аккумулятором для удобства эксплуатации.

Зарядка аккумулятора устройства осуществляется по мере необходимости.

Калибровка прибора

Прибор имеет возможность коррекции калибровочного коэффициента, но в настоящее время эта возможность отключена в прошивке, так как прибор уже предварительно откалиброван, а также для проведения данной процедуры требуется вспомогательное оборудование.

Печать (дополнительная опция)

Данный прибор имеет возможность вывода результата измерения на термопринтер по протоколу RS-232.

Технические характеристики

| Диапазон измерения, кг | 0-3 |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур, ⁰C. | +5..+35 |
| Напряжение заряда АКБ, В. | 5 |
| Время заряда АКБ, ч | не более 1 |
| Емкость АКБ, mAh | 500 |
| Вес прибора, г | не более 160 |
| Степень защиты прибора | IP20 |